1.5.1. Tekstualna dokumentacija uz urbanistički projekat.

- OPIS REVIZIJE

Sve promene (revizije) na dokumentu se evidentiraju u sledećoj tabeli.

| Status (Nacrt, Za upotrebu) | Rev. | Datum izdavanja (dd.mm.yyyy.) | Opis izmene |
| --- | --- | --- | --- |
| Za upotrebu | 01 | 05.2017. | Novi dokument |

SADRŽAJ

1.	OPIS REVIZIJE	2

2.	TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU PLANIRANOG POGONA ZA OBRADU LEŠNIKA	4

3.	UVOD	4

3.1.	OSNOV ZA IZRADU URBANISTIČKOG PROJEKTA	4

3.2.	PODACI O INVESTITORU – PODNOSIOCU ZATEVA ZA IZRADU URBANISTIČKOG PROJEKTA	4

3.3.	PODACI O LOKACIJI	4

3.4.	DOSTAVLJENA DOKUMENTACIJA	4

4.	OPIS I OBJAŠNJENJE REŠENJA	5

4.1.	GRANICE PODRUČJA KOJE JE OBUHVAĆENO URBANISTIČKIM PROJEKTOM	5

4.2.	NAMENA I KARAKTERISTIKE PROSTORA	5

4.3.	POSTOJEĆE STANJE PARCELE	6

4.4.	URBANISTIČKI POKAZATELJI	6

4.4.1.	ZONA ZA IZGRADNJU ZA SEOSKE ZONE	6

4.4.2.	OPŠTA PRAVILA URBANISTIČKE PARCELACIJE	7

5.	PRAVILA I UREĐENJE PARCELE	7

5.1.	OGRAĐIVANJE PARCELE	7

5.2.	USLOVI I NAČIN OBEZBEĐIVANJA PRISTUPA  PARCELI I PROSTORA ZA PARKIRANJE VOZILA	8

5.3.	USLOVI PRIKLJUČENJA OBJEKTA NA KOMUNALNU I OSTALU INFRASTRUKTURU	8

5.4.	OPŠTA PRAVILA ZA PARCELACIJU	9

5.5.	USLOVI  I MERE ZA REALIZACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA	9

6.	TEHNIČKI OPIS PLANIRANOG POGONA ZA OBRADU LEŠNIKA	10

6.1.	LOKACIJA	10

6.2.	SADRŽAJ	10

6.3.	POVRŠINA PLANIRANOG OBJEKTA I INDEKSI IZGRAĐENOSTI I ZAUZETOSTI OBJEKTA	10

6.4.	KONSTRUKCIJA	10

6.5.	MATERIJALI I OBRADA	12

6.6.	TERMIČKA ZAŠTITA	12

6.7.	HIDROIZOLACIJA	12

6.8.	ZVUČNA IZOLACIJA	12

6.9.	INSTALACIJE	13

- TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU PLANIRANOG POGONA ZA OBRADU LEŠNIKA

- UVOD

## OSNOV ZA IZRADU URBANISTIČKOG PROJEKTA

Osnov za izradu ovog urbanističkog projekta predstavljaju:

- Zakon o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US,  98/2013–odluka US, 132/14 i 145/14)

- Prostorni plan Opštine Vršac (”Službeni list Opštine Vršac” br.16/2015 i br.1/2016) i Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju (“Službeni glasnik RS”, br.22/2015).

## PODACI O INVESTITORU – PODNOSIOCU ZATEVA ZA IZRADU URBANISTIČKOG PROJEKTA

Zahtev za izradu urbanističkog projekta za izgradnju planiranog Pogona za obradu lešnika u Velikom Središtu, ul.Vinogradarska 2/B, kat.parc.br.649 K.O. Veliko Središte, podneo je investitor "Bio lešnik" d.o.o.  ul.Beogradski put bb, Vršac.

## PODACI O LOKACIJI

- Prostor na koji se odnosi zahtev Investitora tj. lokacija koja je obuhvaćena urbanističkim projektom nalazi se u naselju Veliko Središte, na katastarskoj parceli br.649 K.O. Veliko Središte, ul.Vinogradarska 2/B. Vlasnik parcela je "Bio lešnik" d.o.o.  ul.Beogradski put bb, Vršac.

## DOSTAVLJENA DOKUMENTACIJA

Uz zahtev dostavljeni:

•	Prepis lista nepokretnosti za kat.parc.br.649 K.O. Veliko Središte

•	Katastarsko-topografski plan za kat.parc.br.649 K.O. Veliko Središte

•	Informacija o lokaciji za izgradnju za kat.parc.br.649 K.O. Veliko Središte od 18.05.2017. godine

- OPIS I OBJAŠNJENJE REŠENJA

## GRANICE PODRUČJA KOJE JE OBUHVAĆENO URBANISTIČKIM PROJEKTOM

Zemljište čije je predmet projekta pripada građevinskom zemljištu i nalazi se u zoni naselja Veliko Središte na katastarskoj parceli br.649 K.O. Veliko Središte, ul.Vinogradarska 2/B. Ova parcela se graniči sa parcelama br. 648, 650 K.O. Veliko Središte. Pored njih u obuhvatu projekta nalazi se i deo granične parcele javnog građevinskog zemljišta kat. parcela br. 655. Ukupna površina parcele u katastarskom operatu iznosi 1457m2.

## NAMENA I KARAKTERISTIKE PROSTORA

Predmetna parcela 649 K.O. Veliko Središte predstavlja zemljište u građevinskom području naselja Veliko Središte.

Ovaj urbanistički projekat ima za cilj predlog planiranog objekta i stvara preduslov za izgradnju novoprojektovanog Pogona za obradu lešnika.

Na površini osnovne pretežne namene zemljišta u zoni kuća za odmor, seoskoj zoni i zoni retkih naselja i porodične gradnje, u opštoj stambenoj zoni u naseljima srednjih gustina sa dva ili više tipova stambene izgradnje, u mešovitoj zoni u naseljima srednjih gustina sa dva ili više tipova nestambene gradnje, u urbanoj stambenoj i opštoj zoni većih gustina i centralnoj gradskoj i poslovnoj zoni dozvoljena je izgradnja kompatibilnih namena, i to:

1) poslovanje;

2) trgovina;

3) ugostiteljstvo;

4) zanatstvo i usluge;

5) zdravstvo;

6) decija zastita;

7) obrazovanje;

8) kultura;

9) verski objekti.

## POSTOJEĆE STANJE PARCELE

Katastarska parcela br.649 K.O. Veliko Središte ima sledeće karakteristike:

| broj parcele | namena | kultura | površina (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 649 | zemljište u građevinskom području | njiva 2 kl. | 1457m2 |

## URBANISTIČKI POKAZATELJI

Na osnovu planskog dokumenta: Prostorni plan opštine Vršac (”Službeni list Opštine Vršac” br.16/2015 i br.1/2016)  definisano je sledeće:

## ZONA ZA IZGRADNJU ZA SEOSKE ZONE

Najveća dozvoljena spratnost objekata svih vrsta u seoskoj zoni je najviše do tri nadzemne etaže.

Rastojanje regulacione linije od građevinske linije u seoskoj zoni je 5,0m.

U seoskoj zoni rastojanje iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu pozicije većine izgrađenih objekata (preko 50%).

Za seoske stambene objekte koji imaju indirektnu vezu sa javnim putem preko privatnog prolaza, rastojanje iz stava 1. ovog člana utvrđuje se lokacijskim uslovima.

Rastojanje slobodnostojećeg objekta na delu bočnog dvorišta i linije susedne građevinske parcele je 2,50m, a dvojnih i objekata u prekinutom nizu 4,00m.

Za izgrađene stambene objekte čije je rastojanje do granice građevinske parcele  manje od 4,0m ne mogu se na susednim stranama predviđati otvori stambenih prostorija.

Međusobna udaljenost novih spratnih seoskih objekata je 6,00m, a prizemnih slobodnostojećih 5,00m.

Za izgrađene seoske objekte koji su međusobno udaljeni manje od 3,00m ne mogu se na susednim stranama predviđati otvori stambenih prostorija.

Međusobna udaljenost seoskih objekata koji imaju indirektnu vezu sa javnim putem, preko privatnog prolaza, utvrđuje se lokacijskim uslovima prema vrsti izgradnje.

U slučaju da se ekonomski delovi susednih građevinskih parcela neposredno graniče,  rastojanje novih ekonomskih objekata od granice parcele ne može biti manje od 1,00m.

U slučaju kada se ekonomski deo jedne parcele neposredno graniči sa stambenim delom druge parcele, rastojanje novih ekonomskih objekata utvrđuje se primenom odredaba člana 43. Ovog pravilnika.

Ako su ispunjeni uslovi iz stava 2. ovog člana, ekonomsko dvorište može biti uz javni put, a ekonomski objekti na građevinskoj liniji. Rastojanje od građevinske do regulacione linije utvrđuje se primenom opštih pravila regulacije propisanih ovim pravilnikom uvećanim za najmanje 3,00m zelenog prostora.

Građevinska parcela u seoskom naselju može se pregrađivati u funkcionalne celine  (stambeni  deo,  ekonomski  deo,  ekonomski  pristup,  stambeni  pristup i okućnica), s tim da visina unutrašnje ograde ne može biti veća od visine spoljne ograde.

## OPŠTA PRAVILA URBANISTIČKE PARCELACIJE

1. lndeks izgrađenosti ili indeks zauzetosti

Najveći dozvoljeni indeks izgrađenosti po zonama izgradnje je za:

2) seoska zona - 0,8;

Najveći dozvoljeni indeks zauzetosti po zonama izgradnje je za:

2) seoska zona - 30%;

- PRAVILA I UREĐENJE PARCELE

## OGRAĐIVANJE PARCELE

Građevinske parcele mogu se ograđivati zidanom ogradom do visine od 0,90m (računajući od kote trotoara) ili transparentnom ogradom do visine od 1,40m. Građevinske parcele čija je kota nivelete viša od 0,90m od susedne, mogu se ograđivati transparentnom ogradom do visine od 1,40m koja se može postavljati na podzid čiju visinu određuje nadležni opštinski organ.

Zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu na građevinskoj parceli koja se ograđuje.

Zidana neprozirna ograda između građevinskih parcela podiže se do visine 1,40m uz saglasnost suseda, tako da stubovi ograde budu na zemljištu vlasnika ograde.

Susedne građevinske parcele mogu se ograđivati zivom zelenom ogradom koja se sadi u osovini granice građevinske parcele ili transparentnom ogradom do visine od 1,40m, koja se postavlja prema katastarskom planu i operatu, tako da stubovi ograde budu na zemljištu vlasnika ograde.

Vrata i kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije.

U naseljima se građevinske parcele za izgradnju poslovnih i drugih nestambenih objekata po pravilu ne ograđuju.

U zonama višeporodične i višespratne izgradnje, građevinske parcele se po pravilu ne ograđuju.

Građevinske parcele za objekte od javnog interesa se ne ograđuju, osim ako za to ne postoji potreba iz bezbednosniih razloga.

Građevinske parcele na kojima se nalaze objekti koji predstavljaju neposrednu opasnost po život ljudi, kao i građevinske parcele specijalne namene, ograđuju se na način koji odredi nadležni organ.

Građevinske parcele na kojima se nalaze industrijski objekti i ostali radni i poslovni objekti industrijskih zona (skladišta, radionice i sl.) mogu se ograđivati zidanom ogradom visine do 2,20m.

## USLOVI I NAČIN OBEZBEĐIVANJA PRISTUPA  PARCELI I PROSTORA ZA PARKIRANJE VOZILA

Katastarska parcela br.649 K.O. Veliko Središte ima direktan pristup na javnu saobraćajnicu, ul.Vinogradarska.

Na paceli će biti obezbeđen prostor za parkiranje vozila, kao i uslovi za protivpožarnu zaštitu novoprojektovanog objekta koji se predviđa na parceli.

Parking prostor je planiran u severo-zapadnom delu parcela, i koji ima direktan pristup na javnu saobraćajnicu, ul.Vinogradarska. Parking ima 3 mesta za parkiranje, u svemu prema grafičkom prilogu urbanističkog projekta.

Učešće zelenih površina na planiranim parcelama je veći od 30%, što je u skladu sa uslovima Prostornog plana Opštine Vršac.

## USLOVI PRIKLJUČENJA OBJEKTA NA KOMUNALNU I OSTALU INFRASTRUKTURU

Objekat na kat.parceli br.649 K.O. Veliko Središte biće priključen na komunalnu i ostalu infrastrukturu u svemu prema uslovima nadležnog distributera.

## OPŠTA PRAVILA ZA PARCELACIJU

Građevinska parcela po pravilu ima oblik pravougaonika ili trapeza.

Građevinska parcela ima oblik i površinu, koji omogućavaju izgradnju objekta u skladu sa opštim pravilima za parcelaciju.

Građevinska parcela se formira deobom ili spajanjem celih ili delova katastarskih parcela, odnosno parcelacijom ili preparcelacijom do minimuma propisanog Pravilnikom o opštim pravilima za parcelaciju i izgradnju ("Službeni glasnik RS", br. 22/2015). lspravka granica susednih katastarskih parcela, spajanje susednih katastarskih parcela istog vlasnika, kao i spajanje susednih parcela na kojima je isto lice vlasnik ili dugoročni zakupac na osnovu ranijih propisa, vrši se na osnovu elaborata geodetskih radova za ispravku granica susednih parcela.

lspravka granica iz stava 1. ovog člana vrši se ako su ispunjeni uslovi za primenu opštih pravila za parcelaciju.

- Opšta pravila za parcelaciju u seoskoj zoni

Najmanja površina građevinske parcele za izgradnju u naselju je 400,00m2, a najmanja širina te parcele u naseljima za sve vrste izgradnje iznosi 12,00m.

Na građevinskoj parceli čija je površina manja od najmanje površine utvrđene u stavu 1. ovog člana, odnosno ne manja od 150,00m2, može se utvrditi izgradnja stambenog objekta spratnosti P+1, sa dva stana, indeksa izgrađenosti do 0,8.

## USLOVI  I MERE ZA REALIZACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA

Urbanistički projekat za izgradnju planiranog Pogona za obradu lešnika treba da bude potvrđen od strane nadležne opštinske uprave Opštine Vršac i to na način i po postupku predviđenim Zakonom o planiranju i izgradnji.

- TEHNIČKI OPIS PLANIRANOG POGONA ZA OBRADU LEŠNIKA

Osnov za izradu idejnog arhitektonskog rešenja Pogona za obradu lešnika, spratnosti P+0, su sledeći dokumenti i opšti uslovi:

- Projektni zadatak Investitora

- Katastarsko topografski plan

- Prepis lista nepokretnosti

- Ostali važeći zakoni, tehnički propisi i normativi za projektovanje i izvođenje koji se tiču materije koja se obrađuje

## LOKACIJA

Objekat je projektovan u Velikom Središtu, na parceli kat.br.649 K.O. Veliko Središte.

## SADRŽAJ

Sadržaj objekta je određen projektnim zadatkom koji je dat na osnovu potreba Investitora, a prema propisima koji važe za ovakvu vrstu objekata.

Objekat ima namenu pogona za obradu lešnika, spratnosti P+0. Gabarit objekta je 26,00m x 12,50m.

## POVRŠINA PLANIRANOG OBJEKTA I INDEKSI IZGRAĐENOSTI I ZAUZETOSTI OBJEKTA

|  | Osnova prizemlja | Ukupno |
| --- | --- | --- |
| Neto | 269,09m2 | 269,09m2 |
| Bruto | 336,21m2 | 336,21m2 |

Indeks zauzetosti (na osnovu ukupne površine kat.parc. 649 K.O. Veliko Središte):  20,6%

Indeks izgrađenosti (na osnovu ukupne površine kat.parc. 649 K.O. Veliko Središte): 0,21

## KONSTRUKCIJA

Konstrukcija objekta je masivna sa nosećim zidovima i armirano-betonskim stubovima.

Objekat je fundiran na  temeljnim trakama različitih širina.

Svi zidovi su ukrućeni sa horizontalnim armirano-betonskim serklažima i gredama MB20, GA 240/360 i RA 400/500 (u svemu prema statičkom proračunu).

Krovna konstrukcija je čelična rešetka od hladno oblikovanih profila sa rožnjačama HOP U 160/80/4 na razmaku od 1.5m. Svi elementi čelične konstrukcije trebaju biti zaštićeni  protivpožarnim premazima na osnovu zahteva glavnog projekta zaštite od požara.

A. TEMELJI:

Objekat je fundiran na temeljnim trakama, dimenzija prema statičkom proračunu, od betona MB20. Kvalitet betona Izvođač radova dokazuje atestima betonskih uzoraka kocki, a u svemu prema tehničkim propisima za beton i armirani beton.

B. GREDE I SERKLAŽI:

Rigle i stubove, serklaže, nadvratnike i nadprozornike na objektu kao i druge noseće elemente izvesti u svemu prema arhitektonskim crtežima, statičkom proračunu, detaljima i tehničkim propisima.

C. FASADNI ZIDOVI:

Fasadni zidovi su od opekarskog bloka 19/19/25cm, zidanih u produžnom malteru okrenutih tako da je širina zida 25cm, termoizolacionog sloja d=12cm od kamene vune i završne obloge od trapeznog lima, ukupne debljine zida d=37cm. Zidovi su sa unutrašnje strane malterisani, gletovani i bojeni disperzionom bojom u tonu po izboru investitora.

D. PREGRADNI ZIDOVI:

Unutrašnji konstruktivni zidovi su od opekarskog bloka 19/19/25cm, zidanih u produžnom malteru okrenutih tako da je širina zida 25cm. Zidovi su sa unutrašnje strane malterisani, gletovani i bojeni disperzionom bojom u tonu po izboru investitora.

Pregradni zidovi su od opekarskog bloka 19/19/25cm, zidanih u produžnom malteru okrenutih tako da je širina zida 20cm. Svi pregradni zidovi obostrano su malterisani.

E. STOLARIJA:

Svu stolariju izvesti u svemu prema opisu iz tendera radova, a mere uzeti na licu mesta.

Unutrašnja stolarija je od natur aluminijumskih višekomornih profila. Spoljna fasadna stolarija je od natur aluminijumskih višekomornih profila sa termičkim mostom, zastakljena izolacionim staklom.

F. BRAVARIJA:

Bravariju izvesti u svemu prema opisu iz tendera radova, mere uzeti na licu mesta.

G. LIMARSKI RADOVI:

Odvodnjavanje krovnih površina objekta vrši se putem horizontalnih oluka i vertikalnih olučnih kanala od plastificiranog lima. Svi opšivi i spojevi krovnog pokrivača rade se plastificiranim limom. Odvod atmosferske vode je preko sopstvenog poseda do recipijenta atmosferskih voda.

## MATERIJALI I OBRADA

Spoljni otvori zatvoreni su aluminijumskom stolarijom. Kosi krov pokriven je fabričkim panelima. Krovni panel se sastoji od 2 sloja TR lima i ispune od poliuretana debljine 16cm. Završna fasadna obrada je obloga od trapeznog lima.

Unutrašnji zidovi se malterišu, gletuju i boje disperzionom bojom u tonu po izboru investitora. Zidovi u sanitarnim blokovima oblažu se keramičkim pločicama, do visine plafona, a u kuhinji do visine 1,60m. Spušteni plafoni svih prostorija su predviđeni od vatrootpornih gipsanih ploča na odgovarajućoj potkonstrukciji. Plafonske površine se malterišu, gletuju i boje disperzionom bojom. Deo podova prostorija (kancelarija, garderoba, sanitarni blok), obrađuju se keramičkim pločicama domaćih proizvođača A klase, odnosno ferobetonom u proizvodnom delu objekta.

## TERMIČKA ZAŠTITA

U konstrukciji poda predviđeno je postavljanje stirodura d=5,0cm, uz prethodno postavljanje pvc folije. Termoizolacija fasadnih zidova je od termoizolacionog sloja d=12cm od kamene vune. Termoizolacija krova je rešena fabričkim panelima sa ispunom od poliuretana debljine 16cm.

## HIDROIZOLACIJA

U objektu je predviđena horizontalna hidroizolacija od tri sloja vrućeg bitumena, jednog hladnog premaza bitulitom, jednog sloja Kraberoida i jednog sloja Gralbita, a u svemu prema opisu u predmeru radova. Ista hidroizolacija predviđena je u wc-u.

## ZVUČNA IZOLACIJA

U objektu je predviđena zvučna izolacija plivajućih podova 1. sprata stirodurom d=2,0cm.

## INSTALACIJE

-Odvod otpadnih voda izvesti u septičku jamu koja će se naći na parceli investitora a u svemu prema uslovima nadležnog distributera;

-Za snabdevanje objekta sirovom vodom predvideti priključak na lokalnu vodovodnu mrežu u svemu prema uslovima nadležnog distributera;

-Za snabdevanje objekta električnom energijom vrši se priključenje na postojeću elektroenergetsku mrežu u svemu prema uslovima nadležnog distributera.

Projekti svih navedenih instalacija biće urađeni, kao posebni elaborati u okviru faze projekta za građevinsku dozvolu odnosno projekta za izvođenje. Objekat se priključuje na postojeće instalacije vodovoda i kanalizacije, izgradnjom revizionih šahtova, kao i vodovodnog šahta neposredno iza regulacione linije. Objekat se od glavnog razvodnog ormana priključuje na NN mrežu. Za priključenje svih instalacija pribaviti saglasnosti distributera. Za grejanje objekta se predviđa grejanje topim vazduhom od kotla na čvrsto gorivo koji se koristi u postupku obrade lešnika.

Odgovorni urbanista:

Goran Grozdić, dipl.inž.arh.

Sastavio:

Stelian Albu, inž.arh.