УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

за потребе  урбанистичко-Архитектонске разраде локацију  за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта П+3 на катастарској парцели бр. 8153  К.О. ВРШАЦ

1. ОПШТИ   ДЕО

- ПОВОД  ЗА ИЗРАДУ  УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Инвеститор ``GAUDIUM`` Доо из Вршца, ул. Жарка Зрењанин бр.48. има намеру да на парцели кат.бр. 8153 ко Вршац, које се налази у  улици Војводе Книћанина бр. 17-19  изгради вишепородичну стамбено-пословну зграду  спратности  П+3, са становима намењеним  за продају.

За изградњу објекта прибављена  је информација о  локацији бр. 353-163/2014-IV – 03 ОД 25.11.2014. године. У међувремену инвеститор је прибавио дозволу за рушење и уклонио постојеће објекте.

Изградњом вишепородичног стамбено-пословног објекта, постиже се рационалније коришћење грађевинског земљишта у односу на инвестирање у изгрању, а узимјаући у обзир непосредну близину комплекса вешепородичне градње на Војничком тргу, односно згради  у улици Војводе Книћанина..

- СВРХА  ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Урбанистички пројекат се израђује за потребе урбанистичко - архитектонске разраде локације ради прецизних дефинисања планиране намене за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта који се може градити у оквиру датим  ГУП-ом Вршца  (Службени лист општине Вршац, бр. 4/07 и  6/07) за зону мешовите стамбене изградње бр.18 ( блок 18).

- ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ПРАВНИ ОСНОВ :

На основу члана  60. и 61.  Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС и 50/2013 - одлука УС, , бр. 98 од 8. новембра 2013 - УС и бр.132 и 145 од 9. децембра 2014),), урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено урбанистичким планом за урбанистичко-архитектонско решење за једну или више парцела.

-    Информација  о локацији  бр. 353-163/2015 -IV - 03   од  25.11.2014. године

ПЛАНСКИ ОСНОВ:

-    Генерални  план Вршца (Службени лист општине Вршац, бр. 4/2007 и  6/2007)

- ИЗВОД ИЗ ГУП-а ВРШЦА

Овај урбанистички пројекат рађен је на основу услова из ГУП-а Вршца (Службени лист општине Вршац, бр. 4/07 и  6/07).

Новоформирана парцела 8153 припада блоку 65. у зони 18 у улици Војводе Книћанина (затечени објекти, постојећа регулација улица и мрежа инфраструктуре).

6.1.3.4. Зона мешовите стамбене изградње – Зона 18 (Делови блокова бр. 53, 64 и 66, и блокови бр. 49, 65, 69 и 70) и Зона 19 (Делови блокова бр. 62, 63 и 71 и блокови бр. 67, 68, 85 и 86)

Врста и намена објеката

Дозвољена је изградња главног објекта: вишепородичног или породичног објекта; и помоћног објекта.

Могућа је изградња другог објекта уколико услови на парцели то дозвољавају.

Главни вишепородични објекат може да се гради као објекат у непрекинутом или у прекинутом низу, или као атријумски објекат.

Главни породични објекат може да се гради као објекат у непрекинутом или у прекинутом низу, или као атријумски објекат.

Услови за образовање грађевинске парцеле

За изградњу вишепородичног објекта, у зависности од врсте, услови за образовање грађевинске парцеле су следећи:

−за вишепородични објекат у непрекинутом или прекинутом низу минимална ширина парцеле је 15,0 m,

−за све врсте вишепородичних објеката грађевинска парцела је минималне површине  500,0 m2.

За изградњу породичног објекта, у зависности од врсте, услови за образовање грађевинске парцеле су следећи:

−за објекат у непрекинутом низу минимална ширина парцеле је 5,0 m, минимална површина парцеле је 150,0 m2,

−за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 6,0 m, минимална површина парцеле је 200,0 m2.

Дозвољени индекс (степен) изграђености и индекс (степен) искоришћености

Урбанистички показатељи  - Градска стамбена и општа зона веће густине

Густина насељености преко 150 ст/ha

Индекс искоришћености мах 3,6

Степен изграђености мах 60%

% зеленила

- мин 10% за компактне блокове

- мин 20% за отворене и полуотворене блокове

Дозвољена спратност и висина објеката

Вишепородично становање подразумева изградњу стамбених објеката за становање више породица (више од 4 стамбене јединице):

- спратности максимално П+4+Пк уз улицу Другог октобра,

- спратности максимално П+2+Пк(П+3)у унутрашњости блокова.

Дозвољена спратност и висина објеката

Вишепородично становање подразумева изградњу стамбених објеката за становање више породица са више од 4 стамбене јединице.

Спратност вишепородичног објекта је од минимално П+1+Пк (П+М) до максимално П+4+Пк (П+3+М). Укупна висина вишепородичног објекта не може прећи 24,0 m.

Параметри минималне и максималне спратности:

- ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ И ЛОКАЦИЈИ

Право власништва на катастарској парцели бр. 8153 ко  Вршац у  улици Војводе Книћанина  има Маринов  Маријана  из Вршца ,  ул. Јанка  Халабуре  бр. 61.

Подаци за постојећu  парцеле су следећи:

| Табеларни подаци за парцелу су следећи:Бр. парц. | Култура | класа | Потес | а | м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8153 | Земљиште под зградом |  |  | 00 | 66 |
|  | Земљиште под зградом |  |  | 00 | 15 |
|  | Земљиште под зградом |  |  | 00 | 21 |
|  | Земљиште под зградом |  |  | 00 | 07 |
|  | Земљиште уз објекат |  |  | 04 | 25 |
|  | Земљиште под зградом |  |  | 00 | 99 |
|  | Земљиште под зградом |  |  | 00 | 45 |
|  | Земљиште под зградом |  |  | 00 | 34 |
|  | двориште |  |  | 00 | 36 |
|  | Њива | 1.кл. |  | 00 | 68 |
|  |  |  | УКУПНО | 08 | 16 |

Грађевинска парцела катастарски бр. 8153  КО Вршац има површину од 08 а 16  м2 .

Парцела је смакнутог правоугаоног габарита ,постављена дужом страном правац југозапад-североисток и има ширину од 24,94 м  м према улици  Војводе Книћанина  на регулационој линији.

У поступку је прибављање решења за уклањање објеката и уклањање објеката.

Парцела се налази на равном терену са минималним  нагибом  који прати и пад  саобраћајнице.

Надморска висина  парцеле је на апсолутној коти 95,55  до 96,50 м.

- ПОДРУЧЈЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА ОПИСОМ ГРАНИЦЕ ОБУХВАЋНИХ ПАРЦЕЛА

Подручје обухваћено урбанистичким пројектом захвата парцелу кат. бр. 8153 ко Вршац које представља градско грађевинско земљиште планом предвиђена за мешовиту стамену изградњу и има могућности за изградњу вишепородичног стамбеног објекта,односно стамбено –пословног објекта..

Аналитичко- геодетски елементи који описују границу ових парцела преузети су из геодетског операта, дати су у графичком прилогу ,овереном кастарско-топографском плану.

Урбанистички пројекат се граничи са суседним грађевинским парцелама бр. 8142,8150/1,8150/2,8154/2 и 9972  (улица Војводе Книћанина), КО Вршац на којима постоје изграђени породични стамбени објекти и зелене баште.

- АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

На поменутој локацији је претежно приземна стамбена градња и баште. Структура парцеле су углавном уситњене настале деобама у поступку наслеђивања.Средишњи део блока је претежно  запоседнут баштама.У непосредој близини локације постоји изграђен вишеородичан стамбени објекат и цео комплекс  Војнички трг.

Локација је опремљена водоводном,канализационом електроенергетском,гасном  и телекомуникационом инфраструктуром и јавни паркинг.Испред парцеле постоји  јавна зелена површина са спртским игралиштем и парком.

Саобраћајна инфраструктура је квалитетна. Наспрам локације  где је планирана градња постоји изграђен јавни паркинг.

2 . ПРОЈЕКТНО РЕШЕЊЕ

1. КОНЦЕПТ РЕШЕЊА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА СА ОПИСОМ НАМЕНЕ И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈЕ  ОБЈЕКАТА

На новоформираној парцели бр. 8153 ко Вршац планирана је изградња  вишепородичног стамбеног објекта, односно  стамбено-пословног са  2 пословна простора у приземљу ,18 станова  различите структуре.Постоји могућност утапања  станова и увећање површине станова.

Планирана спратност  стамбених објеката је         П+3.

Површина  објекта у основи приземља износи     П=   459.16   м².

Укупна  развијена  нето  површина                        П = 1467,18  м².

Укупна  развијена  бруто  површина                      П =  1838,08 м².

Структура зграда -  организација и површина

ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА

Приземље

|  | Пролаз |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пословни простор 1 | 56,35 м² |
| 2. | Пословни простор 2 | 77.14 м² |
| 3. | Ходник са степеништем и лифтом | 28,90 м² |
| 4. | Сервисна просторија | 7,16 м² |

Укупна  развијена  нето  површина        П =169,62 м².

Укупна бруто површина приземља  је 459  м2.

Први спрат

| 6. | Стан 1 | 78,87 м² |
| --- | --- | --- |
| 7. | Стан 2 | 56,35 м² |
| 8. | Стан 3 | 77,14 м² |
| 9. | Стан 4 | 66,29 м² |
| 10. | Стан 5 | 48,73 м² |
| 11. | Стан 6 | 67.79 м² |
| 12. | Ходник са степеништем и лифтом | 37,35 м² |

Укупна  развијена  нето  површина                  П =432,52 м².

Укупна бруто површина првог спрата  је  459.26 м2.

Други спрат

| 13. | Стан 7 | 78,87 м² |
| --- | --- | --- |
| 14. | Стан 8 | 56,35 м² |
| 15. | Стан 9 | 77,14 м² |
| 16. | Стан 10 | 66,29 м² |
| 17. | Стан 11 | 48,73 м² |
| 18. | Стан 12 | 67.79 м² |
| 19. | Ходник са степеништем и лифтом | 37,35 м² |

Укупна  развијена  нето  површина                  П =432,52 м².

Укупна бруто површина другог спрата  је  459.26 м2.

Трећи спрат

| 20. | Стан 13 | 78,87 м² |
| --- | --- | --- |
| 21. | Стан 14 | 56,35 м² |
| 22. | Стан 15 | 77,14 м² |
| 23. | Стан 16 | 66,29 м² |
| 24. | Стан 17 | 48,73 м² |
| 25. | Стан 18 | 67.79 м² |
| 26. | Ходник са степеништем и лифтом | 37,35 м² |

Укупна  развијена  нето  површина                  П =432,52 м².

Укупна бруто површина трећег спрата  је  459.26 м2.

Укупна нето  површина свих етажа П+3  је 1467,18  м2.

Укупна бруто површина свих етажа П+3 је 1838, 08 м2.

У  унутрашњости блока је предвиђено  18 места за паркирање. Паркирање је двострано са саобраћајницом кроз средишњи део парцеле за лаки саобраћај од Бехатон коцки.Отворени простор за паркирање обрађује се растер плочама и засађеном травом.Паркинзи су постављени управно на саобраћајницу. Димензија једног паркинг места је 5.00  м х 2. 50 м (4,80 х 2,40 м по Правилнику)

У дворишту је предвиђено место за канте  за смеће.

Предвиђено је озелењавање у површини од 11 % .По ободу парцеле се планира високо растиње, док у слободном делу дворишта доминира ниско растиње и травњак.

Објекти се граде од гитер блокова са хоризонталним и вертикалним серклажима од армираног бетона.Таванице су полупрефабриковане армиранобетонске типа ``ФЕРТ``. Кров је од дрвене грађе и покрива се бетонским црепом `` Брамац ``.Фасада се облаже термоизолационим слојем самогасивог стиропора различите дебљине.Завршни слој је фасадна боја. Ограде на терасма и прозори су од елоксираног или пластифицираног алуминијума.Вода се са кровова одводи видљивим  олуцима.Атмосферске воде из дворишта се одводе бетонским риголама ка улици Војводе  Книћанина .

Фазност објекта је могућа по спратовима, али није неопходно.

- ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА НА ПАРЦЕЛИ У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИОНУ ЛИНИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Објекат се поставља на регулациону линију према улици Војводе Книћанина на тај начин  затвара парцелу.Објекти се постављају на међи према суседима и тако затворен низ са постојећим суседним објектима.

- ПЛАНИРАНИ  И ПООСТИГНУТИ УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

По параметрима из Информације о локацији бр. 353-163/2014-IV-03 од 25.11.2014. године,на грађевинској парцели намењеној вишепородичном становању степен искоришћености је максимално 60 %  (објекти и саобраћајне површине) , а  индекс изграђености максимално 3.6 .Минимална озелењеност парцеле у компактним блоковима је 10 %.

| Бр.парцеле | Површина парцеле м2 | Површина под обј. м2 | Саоб.површ. и платои м2 | Површина под објектима и попл. површ. м2 | Зелене површине м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8153 | 816.00 | 459 | 243.29 | 305 | 88 |

Табела бр. 3

Планирани објекти су сви у нивоу партера и укопани ,осим надстрешнице са шанком која је П+0 спратности.Надстрешница је отворена са свих страна.

Део укопаних објеката својом таванициом, односно обрадом таванице улази у поплочане платое тако да је укупна површина под објектима  умањена за кровне равни ових објеката и износи 472,37  м2.

| Брoj парцеле | Површина парцеле м2 | Бруто површ.под објектима | Индекс заузетости | Бруто разијена површина | Индекс изграђености | % Zelenila |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8153 | 816.00 | 459 | 56.25 % | 1836,78 | 2,25 | 18 |

Табела бр. 4

Достигнути индекс заузетости парцеле са укупном обрадом износи  је 56,78 %

Достигнути индекс изграђености је  2.52.

Проценат  зеленила 11 % .

На грађевинској парцели намењеној изградњи, степен искоришћености (заузетости) је максимално 3.6, а индекс изграђености максимално 60 %, у зависности од планиране делатности (минимална озелењеност парцеле је 10 %).

- ПРИСТУП ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ

Приступ објекту са јавне површине, из улице Војводе Книћанина, односно  постојећих саобраћајница.

За паркирање возила за сопствене потребе, власници станова у објекату обезбеђује простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута.Укупно је планирано 19 места за паркирање аутомобила.Предвиђено 2 гаражнa места и 17 паркинг места у дворишту.

Постоји могућност приступа за пешаке, бициклисте и приступ ватрогасном возилу.

Обезбеђен је противпожарни пролаз (ајнфорт-улаз) кроз објекат минималне ширине  3,00 m, а минималне висине 3,50 m за све типове вишепородичног становања и јавних објеката чија су дворишта веће површине од 400 m2.

.              Пешачке стазе и платое у оквиру  дворишта извести од бетона (бехатон плоча), са минималном ширином од 1,5 м у зависности од просторних могућности;

Паркирање је постављено у гаражама и дворишти.

Број паркинга заснован је по критеријуму - 1 паркинг место по станбеној јединици.

5. УСЛОВИ  ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

Снабдевање водом

Технички услови бр. 15/7 од 28.01.2015. године дефинишу услове за пројектовање и извођењерадова. Водовод је могуће прикључити на АЦ 80 који се налази на око девет метра од регулације у улици Гундулићевај.Хидростатички притисак у  мрежи је 130 мнм. Прикључак  за хидрантску мрежу је 2``, односно 3 `` зависно од количине неопходне за гашење пожара.У случају санитрне воде потребно је исто прикључити 2 ``. Прикључак на водоводну мрежу извести савитљивим полиетиленским цевима, одговарајућег пречника. Дубина цевовода је мин. 1.00м. Према условима ДП«Други октобар» ЕЈ»Водовод» изградити водомерни шахт, са водмером, засунима, повратним вентилом и испусном славиницом за пражњење инсталације.

Прикључење објекта на градску инсталацију изводи Е.Ј. "Водовод", ДП "Други октобар", Вршац.

Свака стамбена јединица и пословни простор морају имати свој водомер.

Одвођење отпадних вода

Одвод одпадне воде из објекта одводи се у постојећу уличну канализациону  мрежу ПВЦ ДН 200  у улици  Војводе Книћанина, уз услов реконструкције вода у дужини од 100 м.Прикључак се врши под минималним нагибом  1% нагиба цеви са минималним  пречником Фи 160.

Одвођење атмосферских вода

Атмосферске воде са плочаних површина одводе се површински према риголи уз дворишне плочане површине. Нагиби плочаних површина су максимално 2%, према риголи, а нагиб риголе је 1%, која приближно прати пад терена. Прихваћена атмосферска вода одводи се отвореним постојећим колектором.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА  и ГАСНА  ИНФРАСТРУКТУРА

Све радове пројектовања и изградње извести по техничким условима бр. 5.30.4-389/15 од 24.02.2015.године за прикључење објекта на електроенергетску мрежу који издати од стране " Електровојводине ", Електродистрибуција "Панчево".

Прикључак на градску гасну мрежу извести по техничким условима бр. 16/30 -15-06 од 26. 01. 2015. године које је издало ДП``Други октобар``, ЕЈ ``Гасовод`` Вршац.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

Услови за прикључење објекта на мрежу бр. 6996/1 од 26.01.2015. године који су  израђени од стране "Телеком Србија" Предузећа за телекомуникацију а.д. , Дирекција за технику , Панчево, ул.Светог Саве бр. 11

- АРХИТЕКТОНСКО И ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ ОБЈЕКТА

Фасаде објеката могу бити малтерисане у боји по избору пројектанта или од фасадне

опеке.

Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције према улици, а у складу са нагибом околних кровова. Кровни покривач у зависности од нагиба кровне конструкције и у складу са традиционалним материјалима (цреп).

Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 2,2 m рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне висине, а одређује се према конкретном случају.

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.

Заштита суседних објеката

Изградња објеката у низу - односно у прекинутом низу (вишепородичних или породичних) може се дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле.

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 2,5 m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 m онда се она поставља на грађевинску линију.

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:

− транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0 m по целој ширини објекта са висином изнад 2,5 m,

− платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 m од спољне ивице тротоара на висину изнад 2,5 m,

− конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 2,5 m.

Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без стубова, на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:

− на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2 m, али укупна површина

грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља,

− на делу објекта према бочном дворишту припадајуће границе парцеле мање од 0,6

m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,

− на делу објекта према бочном дворишту насупротне стране парцеле мање од 0,9 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,

− на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије суседне грађевинске парцеле од 5,0 m) мање од 1,2 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.

Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 5,0 m и ако те степенице савлађају висину од 0,9 m.

Степенице које савлађују висину вишу од 0,9 m улазе у основни габарит објекта.

Изградњом степеница до висине од 0,9 m не сме се ометати пролаз и друге функције дворишта.

Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже могу прећи грађевинску (односно регулациону линију) рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада и то:

− стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15 m до дубине од 2,6 m испод површине тротоара, а испод те дубине мање од 0,5 m,

− шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0 m.

Отварање отвора на просторијама за становање као и атељеима и пословним просторијама на бочним фасадама може се дозволити ако је међусобан размак између објеката (укупно са испадима) једнак или већи од 4,0 m. Ако је међусобни размак од 3,0 m до 4,0 m дозвољено је отварање отвора на просторијама нестамбене намене уз услов да доња кота на коју се оставља отвор буде једнака или виша од 1,8 m.

Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.

### 3. ДОКУМЕНТАЦИОНА  ОСНОВА

1.  Копија плана кат. парцела бр. 8143 К.О. Вршац, број листа непокретности 1166 ко Вршац размера Р=1:1000, Служба за катастар непокретности Вршац , од 26.11.2014. год.

2.  Препис листа непокретности број 1166 К.О. Вршац од Службе за катастар непокретности Вршац, од 21.01.2015. године.

3. Информација о локацији бр. 353-163/2014-IV - 03 од 25.11.2014. године израђена од стране Одељења за урбанистичко-грађевинске и имовинско-правне послове Општине Вршац.

3. Копија плана кат. парцела бр. 8143 К.О. Вршац, број 953-1-175/2013, број листа непокретности 1166 ко Вршац размера Р=1:500 са уцртаним инсталацијама, Служба за катастар непокретности Вршац .

4. Катастарско топографски план парцеле 8153 К.О. Вршац у размери Р=1:500 од 01.12.2014. године ( овера од стране Службе за катастар непокретности Вршац )  у аналогном и дигиталном облику

5. Технички услови бр. 15/7  од  28.01.2015. године израђени од стране ДП "Други октобар" ЕЈ "Водовод" Вршац, ул. Стевана Немање бр. 26.

6. Технички услови и подаци за израду технички документације  бр. 16/30-15-06 од 36-01.2013. године израђени од стране ДП "Други октобар" ЕЈ "Гасовод" , Вршац, ул. Стевана Немање бр. 26

7. Услови број  5.30.4-389/15 од 24.02.2015. године за израду техничке документације за iygradnju стамбено пословнog објкa П+3 , Вршац, ул. Војводе Книћанина бр. 17-19 , парцела бр. 8153 К.О. Вршац израђени од стране "Електровојводина" ДОО, "Електродистрибуција Панчево"  Панчево, ул. Милоша Обреновића бр. 6

8. Услови број 6995/14536/2-2015 од 26.01.2015 године ,за израду решења о локацијској дозволи израђени од стране "Телеком Србија" Предузећа за телекомуникацију а.д. , Дирекција за технику , Панчево, ул. Светог Саве бр. 11 .

9. Технички услови за заштиту од пожара бр. 07/24/1/1 број 217-412/15-1 од  15. 01. 2015. године  Секретаријата у Панчеву Министарства унутрашњих послова Републике Србије на име ДОО ``ГАУДИУМ``, Вршац, ул. Жарка Зрењанина бр  48 за парцелу  бр. 8153   К.О. Вршац

### 4. УСЛОВИ  И  МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА

Пре потврђивања Урбанистичког пројекта, орган надлежан за послове урбанизма организује јавну презентацију  Урбанистичког пројекта, у трајању од седам дана.

По истеку рока из претходног става , надлежни орган је дужан да у року од три дана достави Комисији за планове урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама са јавне презентације.

Комисија за планове дужна је да у року од 30 дана изврши проверу усклађености Урбанистичког пројекта са планским документом и овим законом, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације и извештај са мишљењем достави надлежном органу.

Орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове урбанизма потврђује да је урбанистички пројекат израђен у складу са урбанистичким планом, просторним планом јединице локалне самоуправе, односно просторним планом посебне намене и овим законом.

Ако надлежни орган утврди да урбанистички пројекат није урађен у складу са  планским документом и овим законом, обавестиће о томе подносиоца захтева.

На претходно обавештење може се поднети приговор надлежном општинском већу

у року од три дана.

Одговорни урбаниста

дипл. инж. арх. Драган Добросављевић

лиц. бр. 200 0609 04