| ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЦИЈА Вршац, Царински терминал |  |  |  |  |  | МЕСЕЦ Јун 2008 |  |  |  |  |  |
| ПАРАМЕТРИ | ЈЕДИН. МЕРЕ | СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N | Csred | C50 | C95 |  | Cmin | Cmax | ГВИ | >ГВИ | >ГВИ/датум |
| Сумпордиоксид, SO2 | μg/m3 | 30 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  | 8 | 8 | 150 | 0 |  |
| Чађ | μg/m3 | 30 | 6,6 | 6,0 | 11 |  | 2 | 13 | 50 | 0 |  |
| Азотдиоксид, NO2 | μg/m3 | 30 | 7,2 | 6,5 | 11 |  | 1 | 38 | 85 | 0 |  |
| Суспенд. Честице, ТСП | μg/m3 | 10 | 118 | 126 | 159 |  | 63 | 159 | 120 | 6 | 2,11,17,20,23,26 |
| ЛОКАЦИЈА Вршац, Општина |  |  |  |  |  | МЕСЕЦ Јун 2008 |  |  |  |  |  |
| ПАРАМЕТРИ | ЈЕДИН. МЕРЕ | СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N | Csred | C50 | C95 |  | Cmin | Cmax | ГВИ | >ГВИ | >ГВИ/датум |
| Сумпордиоксид, SO2 | μg/m3 | 26 | 9,3 | 8,0 | 16 |  | 8 | 19 | 150 | 0 |  |
| Чађ | μg/m3 | 26 | 38 | 38 | 57 |  | 11 | 71 | 50 | 5 | 7,8,9,13,16 |
| Азотдиоксид, NO2 | μg/m3 | 26 | 28 | 25 | 45 |  | 9 | 65 | 85 | 0 |  |
| Суспенд. Честице, ТСП | μg/m3 | 9 | 84 | 86 | 121 |  | 36 | 126 | 120 | 1 | 26 |