| ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЦИЈА Вршац, Царински терминал |  |  |  |  |  | Август 2008 |  |  |  |  |  |
| ПАРАМЕТРИ | ЈЕДИН. МЕРЕ | СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N | Csred | C50 | C95 |  | Cmin | Cmax | ГВИ | >ГВИ | >ГВИ/датум |
| Сумпордиоксид, SO2 | μg/m3 | 28 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  | 8 | 8 | 150 | 0 |  |
| Чађ | μg/m3 | 28 | 13 | 12 | 25 |  | 4 | 31 | 50 | 0 |  |
| Азотдиоксид, NO2 | μg/m3 | 31 | 5,3 | 5,0 | 11 |  | 1 | 11 | 85 | 0 |  |
| Суспенд. Честице, ТСП | μg/m3 | 11 | 125 | 115 | 211 |  | 57 | 248 | 120 | 5 | 7,13,16,22,28 |
| ЛОКАЦИЈА Вршац, Општина |  |  |  |  |  | МЕСЕЦ Август 2008 |  |  |  |  |  |
| ПАРАМЕТРИ | ЈЕДИН. МЕРЕ | СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N | Csred | C50 | C95 |  | Cmin | Cmax | ГВИ | >ГВИ | >ГВИ/датум |
| Сумпордиоксид, SO2 | μg/m3 | 31 | 11 | 8,0 | 26 |  | 8 | 36 | 150 | 0 |  |
| Чађ | μg/m3 | 31 | 33 | 35 | 44 |  | 12 | 67 | 50 | 1 | 28 |
| Азотдиоксид, NO2 | μg/m3 | 31 | 28 | 25 | 47 |  | 1 | 77 | 85 | 0 |  |
| Суспенд. Честице, ТСП | μg/m3 | 11 | 150 | 134 | 272 |  | 58 | 301 | 120 | 7 | 1,7,13,16,22,28,31 |